Examen 2ª Evaluación 1T2013 - Instrumentación Industrial

28 de Agosto 2013 – 100%

- Qué es “Máquina de Estados” en LabView. Explíquela y descríbala.

- Describa secuencialmente los componentes de un sistema de adquisición de datos.

- En un sistema de adquisición de datos para monitorear la temperatura de un proceso se usa un termopar. Es necesario acondicionar su señal? De ser positiva su respuesta indique el/los tipo(s) de acondicionamiento a realizar.

- Se realiza una adquisición de señales a una frecuencia de muestreo (fs) de 100Hz. Las señales muestreadas tienen una frecuencia (antes de la adquisición) de F1=25Hz, F2=70Hz, F3=160Hz y F4=510Hz. Indique cuáles son las frecuencia de estas señales después de la adquisición. Explique.

- Explique las maneras de reducir el voltaje de ruido, en conductores que trasportan señales sensibles, causado por el acoplamiento magnético. Grafique el problema y la solución.

- De qué manera se utiliza la red RC y el diodo “volante” (flywheel diode) como técnicas de supresión del ruido eléctrico. Explique e ilustre su aplicación.

- El campo de entrada para un ADC de 12 bit es de 10 voltios. Determine la resolución analógica.

- Con los datos del ítem 7. Para un voltaje de entrada de 6.11 volts determine la salida digital counts (conteos).

- Mencione tres (3) formas de representar bits binarios.

- En qué consiste el arbitraje maestro-esclavo. Explique.