CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO II

SEGUNDA  EVALUACIÓN TÉRMINO 2013-2014

Alumno:_________________________________________   Fecha:   11/02/2014

- En base a la configuración mostrada posteriormente, determine si los computadores pueden o no comunicarse y si NO justifique su respuesta, explicando el porqué del problema y como podría resolverlo. Adicionalmente se sabe que existe configuradas  VLAN’s dentro de la topología, usando VTP donde DAULE es el servidor y los demás están trabajando en modo cliente, finalmente es imprescindible que los conmutadores puedan comunicarse (20 puntos).

GUAYAQUIL# show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/18-20

35   VLAN0035                    active    448     0/4

20   VLAN0020                    active    449     0/21-24

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

DAULE# show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/4-5

34   SISTEMAS                    active    448     0/2

20   VLAN0020                    active    449     0/13-20

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

QUITO#show interfaces trunk

Port      Mode    Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/17  trunk    802.1q         other      1

Port      Vlans allowed on trunk Fa0/17            34,35

GUAYAQUIL#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 9

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs : 10

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name :

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

v

2.-  Defina apropiadamente los siguientes conceptos o conteste a la pregunta según corresponda (10 puntos).

BEACON (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSID (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROUTER ON A STICK (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERVLAN ROUTING  (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________`

Spanning Tree Protocol  (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT  BRIDGE  (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT PORT (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Explique las reglas de selección de un ROOT BRIDGE (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concepto de protocolos de cifrado: WEP y WPA (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué acción realiza el comando swicthport port.mode trunk? (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.-   Asuma que la configuración básica en los swicthes y direccionamiento IP se encuentran realizados De acuerdo a la siguiente topología realice las siguientes  configuraciones solicitadas (20  puntos)

- Cree las vlan´s necesarias en cada swicth (NO USAR VTP).(1pto)

- Ponga en modo acceso a los puertos necesarios.(1pto)

- Ponga en modo troncal a los puertos necesarios.  (1pto)

- El swicth “QUITO” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 50. (1pto)

- El swicth “DAULE” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 60 (1pto)

- El swicth “GUAYAQUIL” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 70  (1pto)

Responda a las siguientes preguntas:

g.- Para la vlan 50, ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? ( 2ptos)

h.- Para la vlan 70 ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? (2ptos)

i.- ¿Un computador ubicado en Daule podrá comunicarse con los computadores de Quito y Guayaquil? Justifique su respuesta. (3ptos)

j.- ¿Qué puertos de que SWICTH posiblemente estarán BLOQUEADOS?  (3ptos)

k.-  Implemente INTERVLAN ROUTING EN EL CONMUTADOR QUITO Y EL ROUTER CORE, para permitir que las VLANS, 50,60 puedan comunicarse(4ptos)

4.- Complete la siguiente tabla, llenando la información según corresponda                (10 puntos).

| ESTANDÁR | CANAL DE OPERACIÓN | TASA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA | ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11 a |  |  |  |
| 802.11 b |  |  |  |
| 802.11 g |  |  |  |
| 802. 11 n |  |  |  |