ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

15/Sept/2014            DINAMICA P#1          3a Evaluacion         FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ___________________________________________

- El ducto cilíndrico rueda sin deslizar con una velocidad angular de 0.5 rad/s cuando el hombre está en la posición mostrada. En ese instante, el centro de gravedad del ducto y el hombre está localizado en el punto G y el radio de giro alrededor de G es KG = 3.5 ft. El peso combinado del ducto y el hombre es de 500 lb. Asuma que el hombre no se mueve dentro del ducto, esto es la inercia y la localización de G son constantes :

NOTA: Use el método fuerza-aceleración más cinemática para resolverlo.

- Mediante cinemática determine la aceleración de G    (10 PUNTOS)

- Dibuje el   diagrama de cuerpo libre y el diagrama masa aceleración   (5 PUNTOS)

- Determine la aceleración angular del ducto    (10 PUNTOS)

- El cilindro A pesa 50 lb y está descendiendo con una velocidad de 20 ft/s cuando el freno es aplicado. La rueda B que pesa 25 lb tiene un radio de giro alrededor de su centro de masa k = 0.6 ft,  esta debe detenerse después de rotar 5 revoluciones.  El coeficiente de fricción cinética entre la pastilla de frenado C y la rueda es μk = 0.5.

Use el método de la energía para resolver este problema.

- Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la palanca de frenado y de la rueda B. (5 PUNTOS)

- Encuentre la fuerza normal ejercida sobre la pastilla de frenado C y el trabajo total realizado por el sistema, en función de P.    (10 PUNTOS)

- Determine mediante el método de la energía la fuerza constante P que debe ser aplicada a la palanca de frenado (10 PUNTOS)

- El disco de 12 kg tiene una velocidad angular de 20 rad/s. El freno ABC es aplicado en tal forma que la magnitud de la fuerza P varia con el tiempo t como se muestra en la figura. El coeficiente de fracción en B es μk = 0.4. desprecie el espesor del freno.

- Determine la cantidad de movimiento angular inicial del sistema (10 PUNTOS)

- Usando el método de la cantidad de movimiento, determine el tiempo necesario para detener el disco (15 PUNTOS)

- Un disco D gira con velocidad angular constate de 30 rad/s en sentido horario. El disco E tiene un peso de 60 lb y esta inicialmente en reposo cuando es puesto en contacto con D. El coeficiente de fricción cinética entre los discos es  μk = 0.5. Siendo despreciable el peso de la barra BC. Determine el tiempo requerido por el disco E para obtener la misma velocidad angular del disco D

- Describa en pocas palabras cual método (fuerza-aceleración, energía, cantidad de movimiento) conduce a la solución más rápida del problema.								 (5  PUNTOS)

- Resuelva el problema según el método propuesto en a) 						(10 PUNTOS)

- Resuelva el problema nuevamente usando un método diferente al anterior    			(10 PUNTOS)