ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIA NATURALES Y MATEMÁTICAS

EXAMEN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE MASA – I PARCIAL

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración

Tema 1. Conteste siempre, nunca o depende. Justifica técnicamente todas sus respuestas. (25 puntos)

- La velocidad promedio de una mezcla multicomponente es independiente de las concentraciones de cada componente. (                                                )

- La densidad de flujo molar relativo es menor a la densidad de flujo molar absoluto.                               (                                                )

- El coeficiente de difusión es dependiente de la presión del proceso de difusión.

(                                                )

- En un sistema estacionario sin reacción química, la densidad de flujo molar J a lo largo de la trayectoria de transferencia de masa se mantiene constante. (                                                )

- Cuando existe una reacción química homogénea A->B en un sistema estacionario, la tasa de transferencia de masa de A a B es mayor en el punto en que la transferencia.

(                                                )

Tema 2. Indique cuál de las siguientes gráficas corresponde al perfil de concentración de una sustancia A que se está descomponiendo en B, mientras ocurre una transferencia de masa de A hacia B en un sistema en estado estacionario. Justifique su respuesta de forma analítica. (10 puntos)

Tema 3. Se requiere eliminar Cloruro de Metileno (CH2Cl2)de una corriente de líquida que tiene 0.3 %mol/mol de CH2Cl2 para lo cual se utiliza una torre de pared mojada. Los datos de equilibrio se muestran a continuación para tres temperaturas diferentes.

- Analice si se puede lograr el proceso a una temperatura Ta utilizando una corriente gaseosa con 20%mol/mol de cloruro de metileno. Argumente su respuesta técnicamente. (10 puntos)

- Evalúe si para poder llevar acabo el proceso es recomendable incrementar o reducir la temperatura. Justifique su respuesta técnicamente. (10 puntos)

- Desarrolle una expresión de la concentración final que alcanza el líquido a la salida de la torre en términos de: los coeficientes de difusión y de transferencia de la película líquida, de las dimensiones de la torre y de la fracción molar de cloruro de metileno en el gas que ingresa a la torre cuando esta opera a una temperatura Tb. (20 puntos)

Tema 4. Un bioreactor horizontal cuenta con un biopelícula de 1 cm de grosor, fijada sobre una superficie impermeable. La biopelícula está compuesta por colonias de bacterias capaces de descomponer la especie A. La especie A se encuentra en un concentración constante de 0,06 kmol/m3 en la superficie de la biopelícula.  Si el coficiente de difusión de A en la biopelícula B es de 1.6x10-12 m2/s y la reacción de descomposición es de orden cero.

- Determine la tasa de descomposición de A si se conoce que la biopelícula elimina la sustancia A al 100%. (15 puntos)

- Realice un bosquejo de un gráfico que exprese como varía la densidad de flujo molar a lo largo de la trayectoria de la transferencia (10 puntos)