| AÑO: 2019 | PERIODO: PRIMER TÉRMICO |
| --- | --- |
| MATERIA: FENÓMENOS DE TRANPORTE DE MASA | PROFESOR: DIANA TINOCO |
| EVALUACIÓN: EXAMEN SEGUNDO PARCIAL |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: 2 HORAS | FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2019 |

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

FIRMA: __________________                          NÚMERO DE MATRÍCULA: __________________                         PARALELO: ________________

Tema 1.

Una placa plana de acero de 2 m de largo y 2 m de ancho tiene  una fina capa de 10 mm de grosor de aceite lubricante. Se aplica un proceso de convección forzada con aire caliente con el objetivo de remover el aceite lubricante de la superficie. Para lo cual aire a 368 K y 1 atm se hace pasar a lo largo de la placa a una velocidad de 50 m/s. La viscosidad del aire es 2,23x10-5 kg/ms y la densidad es 0.917 kg/m3. La presión de vapor del aceite lubricante es de 0.20 Pa, y su densidad es de 1900 kg/m3. El coeficiente de difusión del vapor de aceite en el aire  es  0.040 cm2/s. Estime el tiempo requerido para eliminar todo el aceite lubricante de la superficie de la placa. (10 puntos)

horas

Tema 2.

Una planta que fabrica pasta de celulosa desea aprovechar el contenido residual de Cl2 presente en una corriente gaseosa  (1 atm y 289 K) , para lo cual hace pasar 30 kg/min de dicha corriente con una concentración de 0,2%mol de Cl2 por la parte inferior de una torre empacada y por la parte superior 100 kg/min de una solución acuosa que contiene 2,1 x10-3 kmol Cl2/m3. La torre de 0,25 m de diámetro está empacada con anillos de cerámica de 2 in. Considerar que la densidad de la solución es 998,2 kg/m3, y su viscosidad es de 993 x10-6 kg/ms. Se considera que el proceso es controlado por la película líquida. Si la curva de equilibrio para las condiciones de operación es la siguiente:

- Determine el coeficiente de capacidad de transferencia de masa de la película líquida, kLa. (5 puntos)

h-1

- Desarrolle un modelo que relacione la longitud del empaque en función de la concentración final. (5 puntos)

- Estime la altura del lecho empacado requerido para que la concentración del líquido a la salida de la torre alcance el 90% de la concentración de saturación. (10 puntos)

metros

Tema 3. A partir de las ecuaciones fundamentales de transferencia de masa, determine para cada caso una expresión de la concentración de A en función de la trayectoria de transferencia de masa y otra de la densidad de flujo molar de A en función de la trayectoria, indicando en un listado cada una de las suposiciones que realiza para llegar a cada uno de los modelos (A es la sustancia que se transfiere). (5 puntos c/u)

- Evaporación de acetona presente en un tanque abierto.

- Helio atravezando una membrana.

- CO conviertiéndose en CO2 en un reactor catalítico de Platino (reacción de primer orden).

- Distribución y reacción de primer orden de NO2 en la atmósfera.

Anexo

kLa: h-1   L: Velocidad del fluido (lb/h ft2)   : lb/h ft    : lb/ft3   DAB:  ft2/h.

1 ft=0,3048 m