| AÑO: 2019 | PERIODO: SEGUNDO TÉRMICO |
| --- | --- |
| MATERIA: FENÓMENOS DE TRANPORTE DE MASA | PROFESOR: DIANA TINOCO |
| EVALUACIÓN: EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: 2 HORAS | FECHA: 27 DE ENERO DEL 2020 |

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

FIRMA: __________________                          NÚMERO DE MATRÍCULA: __________________                         PARALELO: ________________

Tema 1.  Un método común para extraer Jasmin, C11H16O es utilizar como solvente agua y luego se utiliza benceno para concentrar el Jasmín en un proceso simple de extracción líquilo líquido. Jasmín es 170 veces más soluble en benceno que en agua:

CJasmín, Benzeno=170CJasmín, Agua

En una unidad de extracción, el coeficiente de transferencia individual de la película de benceno es 3.5 x10-6 kmol/m2s y de la fase acuosa es  2.5x10-5 kmol/m2s. Determine:

- La concentración máxima de Jasmín que puede tener la fase de benceno si la fase acuosa tiene una concentración de Jasmín de 10 kmol/m3. (10 ptos)

- El área mínima requerida de transferencia para que el flujo de transferencia sea mayor 2 mol de Jasmín/s. (5 ptos)

Tema 2.

Ingresan 650 m3/h de una solución acuosa con una concentración de Amoniaco de 0,02 kmol/m3 por la parte superior de una torre de pared mojada. En contra corriente ingresan a 293 K y 1 atm, 700 m3/h de un gas que tiene una concentración de 1.25 mol/m3 de Amoniaco. La relación de equilibrio entre ambas fase se da por yA=0.8xA.

Datos:

| Densidad del agua :998.2 kg/m3 | Densidad del gas: 1.21 kg/m3 | Viscosidad de la solución: 9.93x10-4 kg/m.s |
| --- | --- | --- |
| Viscosidad del gas: 1.91 x10-4 g/cm.s | Diámetro interno de la torre= 0.3 m | Altura de la torre= 3 m |

*Asumir que el peso molecular y la densidad de la solución y del gas no varía significativamente y se aproximan al del agua y del aire respectivamente.

*Se puede asumir que el coeficiente de transferencia individual es aproximadamente igual al coeficiente global.

- Indique si el proceso trata de una absorción o de una desorción. Justifique su respuesta técnicamente con cálculos. (10 puntos)

- Determine la concentración de Amoniaco en la corriente de salida que incrementa su contenido de NH3. (10 puntos)

Columna de pared mojada – Película líquida

Película gaseosa

Tema 3.

En un proceso de manufactura, se utiliza el solvente Metil Etilcetona (MEK) para remover una película de recubrimiento polimérico de una placa plana de 20 cm de largo y 10 cm de ancho, tal como se muestra en la figura. EL grosor del recubrimiento polimérico es de 0.2 mm inicialmente. En el proceso se hace pasar el solvente MEK con un flujo volumétrico de 30 cm3/s sobre la placa. La profundidad de la película del solvente MEK se mantiene en 2 cm Si se asume que la concentración del polímetro disuelto en el MEK es casi cero.

- Determine el tiempo requerido para retirar por completo esta película polimérica de la placa. (15 puntos)

Los siguientes datos se dan a la temperatura y presión del proceso:

DPolímero-Solvente =3x10-6  cm2/s. 
Viscocidad cinemática del MEK= 6x10-3 cm2/s. 
Densidad del polímero sólido=  1,05 g/cm3. 
Densidad del líquido MEK= 0,80 g/cm3. 
Solubilidad máxima del polímero en el solvente MEK CA*=  0.04 g/cm3

Placas Planas – Flujo Laminar (Re < 200000)

Placas Planas – Flujo Turbulento (Re > 200000)

Placas Planas – Laminar + Turbulento