6/Jul/2023           DINÁMICA          1 Evaluación         FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ________________________Firma:_____________________

Nota: Presente un desarrollo que valide su respuesta, no se calificara procedimiento. 4 pts. c/u

- Una pelota de tenis se golpea horizontalmente en A, en el tiempo 𝑡 = 0. Apenas pasa por encima de la red en B y toca el suelo en C. Dado: HA, HB y LAB, encontrar la magnitud de la velocidad de la pelota en A

- En la figura mostrada, el resorte del mecanismo de disparo se tira hacia atrás una distancia s desde su posición neutra y luego se suelta. Una pelota de masa m es empujada hacia delante y rueda por una pista circular de radio r. Suponga que no hay fricción y desprecie el peso del resorte. Dados r, s, m y k. Encuentre el ángulo máximo que la pelota viaja por la pista antes de perder el contacto.

T1 Un carro de montaña rusa con masa m se suelta desde el reposo en el punto A. En el punto B, un pasajero se siente ingrávido, pero no se levanta del asiento. El punto B está en la parte superior del bucle, a una altura h = 30m sobre el punto C. En el punto B, la pista tiene un radio de curvatura r = 10m. Desprecie la resistencia del aire y la fricción. Encuentre la altura inicial del carro de la montaña rusa sobre el punto C a) 84 m b) 35m c) 67 m d) 58 m e) 93 m

- Un caballo en un tiovivo está a una distancia r del poste central, gira con velocidad angular constante 𝜃̇ y se mueve hacia arriba y hacia abajo con la ecuación: 𝑧 = 𝐻𝑠𝑖𝑛(𝜃) + ℎ, donde H y h son constantes. Dados  encuentre una expresion para la rapidez del caballo.

- 0

- Un motociclista confundido intenta trepar por una pared. Trate el chasis de la motocicleta como un cuerpo rígido. Ambas ruedas ruedan sin patinar. La rueda trasera gira a una velocidad constante alrededor del punto A.

Dado:

a) ¿Cuál es la velocidad del centro de la rueda delantera?                  (4 PUNTOS)

b) ¿Cuál es la velocidad angular de la motocicleta?                         (2 PUNTOS)

c) ¿Cuál es la aceleración angular de la motocicleta?                        (4 PUNTOS)

- Una cortadora de césped con tracción trasera se coloca en marcha mientras está en reposo. Se observa que las ruedas traseras patinan cuando empieza a moverse. El cortacésped tiene masa m y su centro de masa está en G. Las ruedas tocan el suelo en los puntos B y C. El coeficiente de fricción cinética entre los neumáticos traseros y el suelo (en el punto B) es µk. Suponga (1) que los cojinetes de las ruedas delanteras no tienen fricción y (2) que la masa de las ruedas es insignificante en comparación con la masa de la cortadora de césped. Con estas suposiciones, puede despreciar la componente tangencial de la fuerza sobre las ruedas delanteras.

Dado:

- Realice el diagrama DCL para la cortadora de cesped   (2Pts.)

- Use la notación dada. Escriba las  ecuaciones del movimento sin reemplazar los valores numéricos  (4 Pts.)

- ¿Cuál es la reaccion en B y la aceleración de la cortadora de césped? (6 Pts.)

- La pelota de béisbol de 5,5 oz (0,0107 slug) se mueve horizontalmente a 100 ft/s antes de golpear el bate de 2 lb (𝐼G =0,0970 slug ft2). Las manos se mueven a 15 pies/s como se muestra y el bate gira a 10 rad/s cuando la pelota golpea el bate, a 2 pies de las manos, con un coeficiente de restitución de 0,6. Se puede despreciar la fuerza de las manos durante el impacto; como de costumbre, suponga que la transferencia de cantidad de movimiento es tan rápida que se puede despreciar el movimiento del bate durante el contacto. El impacto es sin fricción.

- Realice el diagrama de velocidades para el sistema después del impacto         (2 Pts.)

- Escriba las ecuaciones del principio del Impulso y la cantidad de movimiento (lineal y angular) y la ecuación del coeficiente de restitución, sin reemplazar los valores numéricos  (5 Pts.)

- ¿Cuál es la velocidad de la pelota cuando sale del bate?   (5 Pts.)

Ecuaciones Dinámica I evaluación