5/Febrero/2026                           DINÁMICA          3 Evaluación                                FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ________________________Firma:_____________________

- El carro de 150 lb de una atracción de un parque de diversiones está conectado a un brazo telescópico giratorio. Cuando r1 = 15 ft , el carro se mueve en una trayectoria circular horizontal con una rapidez de 30 ft/s. El  brazo se acorta a una tasa de 3 ft/s y se desprecia el tamaño del carro y la masa del brazo.

- Determine la rapidez del carro cuando r2 = 10 ft. (15 PUNTOS)

- Grafique el sistema en las posiciones 1 y 2. Ademas, encuentre el trabajo realizado por la fuerza axial F a lo largo del brazo.   (15 PUNTOS)

- El bloque de 50 lb reposa sobre una superficie rugosa cuyo coeficiente de fricción cinética es µk = 0,2. Una fuerza F = (40+s2) Lb, donde s está en pies, actúa sobre el bloque en la dirección mostrada. Si el resorte está inicialmente sin estirar (s = 0 ) y el bloque está en reposo.

  - ¿Efectue el DCL del sistema? (5 PUNTOS)

  - Determine el trabajo realizado por el sistema ( U1-2)  (10 PUNTOS)

  - Encuentre la potencia desarrollada por la fuerza en el instante en que el bloque se ha movido (s = 1,5 pies).     (15 PUNTOS)

- Los parámetros del sistema de la Figura tienen los siguientes valores: ID = 0.002 kg m², r = 100 mm, m = 1.2 kg y k = 3 x104 N/m.  Sea x el desplazamiento del centro de masas del carrito como coordenada generalizada. Suponga que no hay fricción entre el carrito y la superficie.

- Elabore los diagramas DCL y DMA del sistema.  (5 PUNTOS)

- Escriba la ecuación del movimiento del sistema. (15 PUNTOS)

- Suponga que la barra se desplaza 2º  a partir del equilibrio y se suelta. Determine la respuesta del sistema si  c = 0.1 ccrit (20 PUNTOS)