EXAMEN PARCIAL DE DISEÑO DE REDES – LICRED

Estudiante:

Fecha:

PARTE A.- PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

- Seleccione la opción que no representa un beneficio de usar un diseño Jerárquico en el diseño de redes

- Facilita la modularidad

- Se puede agregar o quitar secciones de red sin afectar al diseño

- Flexibilidad

- Permite la adaptabilidad tecnológica

- Escalabilidad

- Ninguna de las anteriores

- Cuál de las siguientes opciones, no representa una especificación de la Capa núcleo

- No hay acceso directo de los usuarios

- No hay implementación de ACLs

- Debe proveer rapidez de conmutación de paquetes

- Debe proveer enlaces redundantes

- Debe implementar equipamiento de alto rendimiento

- Ninguna de las anteriores

- Cuál de las siguientes opciones no representa una especificación de la Capa de Distribución

- Permite proteger el acceso a la capa núcleo

- Implementación de Route Maps

- Implementación de listas de distribución

- Implementación de sumarización de rutas

- Implementación de ACLs

- Ninguna de las anteriores

- Cuál de las siguientes opciones no representa una característica de un servicio altamente disponible

- Rápida convergencia

- Enlaces redundantes

- Balanceo de carga

- Implementación de túneles

- Efectividad de costos para el acceso de usuarios remotos

- Ninguna de las anteriores

- Cuál de las opciones no representa una característica de un servicio eficiente

- No permitir tráfico no autorizado

- Implementar snapshot routing

- Implementar compresión

- Implementar DDR

- Implementar agregación de rutas

- Implementar protocolos de ruteo que permitan Updates incrementales

- Ninguna de las anteriores

PARTE B.-  CASO DE ESTUDIO: PETRÓLEOS Y GAS S.A.

El Sr. Gómez es el Gerente de IT de la empresa “Petróleos y Gas S.A.”. Él está a cargo de la infraestructura de la red, incluyendo routers y switches. A cargo de él tiene personal que puede instalar y configurar routers y switches Cisco. Otro grupo administra los servidores. La compañía tiene actualmente servidores UNIX con Solaris 10.

Petróleos y Gas S.A. es una compañía petroquímica mediana con base en Lago Agrio. Tiene además operaciones en el Golfo de Guayaquil y en Bahía de Caráquez. La red incluye más de 30 ruteadores. El Sr. Gómez le ha entregado a usted un diagrama (ver figura), el cual describe la topología de la red. La conexión a Internet es a través de una línea dedicada T1 desde el ruteador principal de Guayaquil (no dibujada en el gráfico). A pesar de que en promedio la utilización es del 50%, algunos segmentos WAN están experimentando picos de utilización del 80%. Todos los segmentos de LAN están por encima del 70% de utilización y los usuarios se quejan por demoras en los tiempos de respuesta.

Los servidores UNIX ejecutan aplicaciones de negocios SAP R3 y se utilizan servidores Windows 2003 Server para las suites de productividad de oficina. Se encapsula NETBIOS sobre TCP/IP a través de la red. Los servidores W2003 están ubicados en la LAN de Guayaquil. Existen además oficinas remotas en las áreas de Guayaquil y Lago Agrio con una sola estación de trabajo Windows XP que accede tanto al sistema SAP como a los servidores Windows 2003.

El Sr. Gómez desea una solución para reducir el tráfico NETBIOS/TCP-IP y SAP en la WAN. Además le gustaría contar con una solución de administración de red para administrar mejor las configuraciones de los ruteadores.

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué posibles soluciones pueden usarse para reducir el tráfico sobre la WAN?

- Si las ubicaciones remotas necesitan ver solamente cuatro servidores de archivos corporativos, ¿qué tipo de filtrado se puede usar?

- ¿Existen protocolos que no pueden enrutarse en esta red?

- ¿Cómo se puede solucionar el problema de utilización de la LAN? ¿Qué tipo de switches podría usted usar?

- Existe alguna característica del Cisco IOS que permita priorizar el tráfico de SAP en los enlaces WAN?

- ¿Cómo cambiaría el diseño de la red para incluir un segmento de administración y monitoreo? ¿Cómo evitaría que el tráfico administrativo afecte el ancho de banda disponible?

- Rediseñe la red de Petróleos y Gas S.A. para incluir todas las mejoras propuestas. Asuma que cuenta con el presupuesto adecuado. Indique los modelos de equipos Cisco sugeridos en cada capa y explique su diseño.