EXAMEN 2 DE MECANICA DE ROCAS

DEFINA EL ENSAYO LUGEON Y COMO SE MIDE

En la realización del ensayo se utilizan varios caudales tanto crecientes como decrecientes, se toman lectura de estos caudales durante 10  minutos , cada caudal  determinara su permeabilidad. El ensayo se lo realiza en una longitud de 5 metros a una presión de 10 kg/cm2 –

El lugeon se mide en litros por minuto y por metro, cuando la permeabilidad es menor a un Lugeon decimos que la inyección es innecesaria.

EN UN MACIZO ROCOSO FRACTURADO , EXPLIQUE COMO SE PREPARA UN SISTEMA DE INYECCION

Para tratar un macizo rocoso fracturado es necesario observar si las fracturas estas abiertas o son simplemente finas, saber su orientación para definir la frecuencia y separación de las perforaciones. Se debe conocer la absorción por medio de los ensayos Lugeon o tipo Lefranc , para con ello conocer y encontrar la dosificación del mortero a inyectar.

En los ensayos sabremos si el macizo rocoso soportará las presiones impuestas sin dañar la estructura del macizo rocoso (capas del terreno) se ensayara hasta que profundidad se debe perforar, y además el radio del sistema de inyección a implementarse en la campaña de trabajo.

EN UN MEDIO FRACTURADO EXPLIQUE LOS METODOS DE INYECCION DE ARRIBA HACIA ABAJO Y DE ABAJO HACIA ARRIBA.

Método de arriba hacia abajo , la campaña de inyección se la realiza después de cada perforación sirviendo la inyección anterior como un techo para la siguiente inyección , la misma que podría ser inyectada a mayor presión pero dependerá del terreno mismo y del sistemas de fracturamiento en el sector ensayado. Cada tramo ensayado en la siguiente etapa se volverá a perforar obteniéndose la secuencia de inyección de arriba hacia abajo

Método de abajo hacia arriba , en este método se realiza la perforación hasta la profundidad deseada , luego se inyecta con la presión considerada de acuerdo con la respuesta del terreno ensayado pero se necesita un obturador en el fondo de la perforación , obteniéndose las inyecciones desde el fondo hacia la superficie.

Este sistema es más económico ya que se utiliza la misma perforación sin realizar una nueva

EN UN SISTEMA DE INYECCION DE FISURAS FINAS, EXPLIQUE BREVEMENTE EL TRATAMIENTO DE INYECCION POR TRAMOS.

Este tratamiento guarda mucha similitud al sistema de abajo hacia arriba. Se perfora hasta la profundidad deseada y se coloca el obturador el mismo que va subiendo de acuerdo al avance y el comportamiento de la inyección por tramos. En este tipo de inyección hay que conocer bien la dosificación y la presión que se va a utilizar, ya que si se utiliza una dosificación de lechadas densa no impermeabilizaríamos las fisuras finas y con presiones alta provocaríamos fisuras no deseadas.

PROBLEMA DE APLICACIÓN

Se tiene un pozo de diámetro 10 cm con un tubo de 7,6 cm el pozo es excavado mas de 100cms sobre el entubado, considere Kh/Kv=4 . Calcule el Factor F, se tienen diversos niveles de agua H1=8m tiempo 2 minutos y H2=2m con tiempo de 5 minutos.

Calcule las permeabilidades del terreno.

Desarrollo

D=10 cm		cuando L≥4D

L=100cm		m=(5)1/2

F=2PhiL/(ln(2phi/D)=2x3.1416x1007(ln(2x100x(5)1/2/100)=165,33

A nivel variable Kh = A/(F(t2-t1))log(H1/H2)

A=phi(7.6)(7.6)/4=45,36

Kh= 2,11 x 10-3 cm/seg

Hv= 5,28 x 10-4 cm/seg